Проект

Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование

Российской Федерации

Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

2.2.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛЫ,

ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ

ТЕХНИКЕ, УСЛОВИЯМ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

СанПиН 2.2.2….-02

Издание официальное

Министерство здравоохранения Российской Федерации

Москва

2002 г.

1.	Разработаны: НИИ медицины труда Российской  АМН  (Г.А. Суворов,  Ю.П. Пальцев, В.В. Матюхин, Н.Б. Рубцова, Л.В. Походзей, Н.В. Лазаренко, Т.Г. Самусенко, Л.В. Прокопенко, Р.Ф. Афанасьева); Федеральным центром ГСЭН РФ (А.В. Стерликов, В.И. Лысенко, Е.М. Малков, О.А. Пугачева); Федеральным научным центром гигиены им. Ф.Ф.Эрисмана МЗ РФ (Е.А. Гельтищева); Федеральный научный центр гигиены детей и подростков (М.И. Степанова).

2. Рекомендованы к утверждению Комиссией по государственному   санитарно-эпидемиологическому нормированию при Минздраве России (протокол № ... от «__»__________ 200   г.)

- Утверждены и введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от «__» ______ 200   г. №.

- Введены впервые. С введением настоящих Санитарных правил и норм отменяется СанПиН 2.2.2.542-96 «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Федеральный закон Российской Федерации

«О санитарно-гигиеническом благополучии населения»

№ 52-ФЗ от 30 марта 1999 г.

«Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные правила) - нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний» (статья 1).

«Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» (статья 39).

«За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность» (статья 55).

Содержание

1. Общие положения и область применения

2. Требования к вычислительной технике при проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы

3. Требования к условиям эксплуатации вычислительной техники

3.1. Требования к помещениям для эксплуатации ВТ

3.2. Требования к уровням электромагнитных полей в помещениях для эксплуатации ВТ

3.3. Требования к микроклимату, содержанию аэроионов и вредных химических веществ в воздухе помещений для эксплуатации ВТ

3.4. Требования к уровням шума и вибрации   в помещениях для эксплуатации ВТ

3.5. Требования к освещению помещений и рабочих мест пользователей ВТ

3.6. Требования к уровням электромагнитных полей в помещениях для эксплуатации ВТ

3.7. Требования к визуальным параметрам ВТ

4. Требования к организации и оборудованию рабочих мест пользователей и мест эксплуатации ВТ

4.1. Общие требования

4.2. Требования к организации и оборудованию рабочих мест с ВТ для взрослых пользователей

4.3. Требования к организации и оборудованию рабочих мест с ВТ для обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и высшего профессионального образования

4.4. Требования к оборудованию и организации помещений с ВТ для детей дошкольного возраста

5. Требования к организации медицинского обслуживания пользователей ВТ

6. Требования к осуществлению мероприятий государственного санитарно-эпидемиологического надзора и производственному контроля

Приложение 1 (обязательное) Высота одноместного стола для занятий с ВТ

Приложение 2 (обязательное) Основные размеры стула для учащихся и студентов

Приложение 3 (обязательное) Размеры стула для детей дошкольного возраста для занятий с ВТ

Приложение 4 (обязательное) Время регламентированных перерывов в зависимости от продолжительности рабочей смены, вида и категории трудовой деятельности с ВТ

Приложение 5(рекомендуемое) Общие рекомендации к организации труда и отдыха при работе с ВТ

Приложение 6 (рекомендуемое) Комплексы упражнений для глаз

Приложение 7 (рекомендуемое) Комплексы упражнений физкультурных минуток

Приложение 8 (рекомендуемое) Комплексы упражнений физкультурных пауз

Приложение 9 (справочное) Нормативные ссылки

Приложение 10 (справочное) Средства защиты от излучений оптического диапазона и электромагнитных полей ВТ

Приложение 11 (справочное) Средства измерения электромагнитных полей при санитарно-эпидемиологической экспертизе ВТ

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный государственный санитарный врач Российской Федерации - Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации

Г.Г.ОНИЩЕНКО

«__»___________2002 г.

Дата введения:_________________

2.2.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ, УСЛОВИЯМ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

СанПиН 2.2.2.000-02

Hygienic requirements to computer techniques, work condition and organization

1. Общие положения и область применения

- Настоящие Санитарно-эпидемиологические правила и нормы (далее - СанПиН) предназначены для предотвращения неблагоприятного воздействия на человека вредных факторов, сопровождающих работы с вычислительной техникой (ВТ).

- Настоящие СанПиН действуют на всей территории Российской Федерации и определяют санитарно- эпидемиологические требования к:

- проектированию и изготовлению отечественной, закупке импортной, реализации и эксплуатации отечественной и импортной ВТ, используемой на производстве;

- проектированию и изготовлению отечественной, закупке импортной, реализации и эксплуатации отечественной и импортной ВТ, используемой в обучении и в быту, в  т.ч. в игровых комплексах (автоматах) на базе видеодисплейных терминалов (ВДТ) и пр.;

- проектированию, строительству и реконструкции помещений, предназначенных для эксплуатации всех типов ВТ, производственного оборудования и игровых комплексов (автоматов) на базе ВДТ;

- организации рабочих мест и режиму работы с ВТ, производственным оборудованием и игровыми комплексами (автоматами) на базе ВДТ.

1.3. Требования СанПиН распространяются на: вычислительные электронные цифровые машины стационарные, персональные, портативные; периферийные устройства вычислительных комплексов (принтеры, сканеры, клавиатура и пр.), устройства отображения информации (ВДТ всех типов) и игровые комплексы на базе ВТ.

1.4. Настоящие СанПиН не распространяются на проектирование, изготовление, закупку, реализацию и эксплуатацию:

- специализированной ВТ транспортных средств (бортовой ВТ);

- бытовых телевизоров и телевизионных игровых автоматов.

1.5. Ответственность за выполнение настоящих СанПиН возлагается на руководителей, должностных лиц, специалистов и работников организаций и учреждений, физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, осуществляющих разработку, производство, закупку, реализацию и применение ВТ, производственное   оборудование и игровые комплексы на базе ВТ, а также занимающихся проектированием, строительством и реконструкцией помещений, предназначенных для эксплуатации ВТ, в том числе в образовательных учреждениях, административных, общественных и промышленных зданиях.

1.6. Ссылки на обязательность соблюдения установленных настоящими СанПиН требований должны быть включены в государственные стандарты и иные нормативные    и технические документы, устанавливающие требования к конструкции, качеству, безопасности, условиям производства и эксплуатации ВТ, а также к организации технологических процессов и производств с ее применением.

1.7. Запрещается утверждение нормативной и технической документации на новую ВТ, ее производство, продажа и использование в производственных условиях, образовательных процессах и в быту, а также ее закупка и ввоз на территорию Российской Федерации без санитарно-эпидемиологической оценки с оформлением санитарно-эпидемиологического заключения в установленном порядке и согласования указанной документации с органами Госсанэпиднадзора России.

1.8. В организациях, учреждениях и предприятиях, в которых производится и эксплуатируется ВТ, должен осуществляться производственный контроль за соблюдением требований СанПиН и проведением гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения заболеваний пользователей ВТ, а также на обеспечение безопасных условий труда, отдыха, обучения и воспитания людей и обеспечения соответствия производимой ВТ санитарно-эпидемиологическим показателям.

1.9. Руководители предприятий, организаций и учреждений вне зависимости от форм собственности и подчиненности в порядке обеспечения производственного контроля обязаны привести рабочие места пользователей ВТ в соответствие с требованиями настоящих СанПиН.

1.10. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор и контроль за выполнением настоящих СанПиН осуществляется органами и учреждениями Государственного санитарно-эпидемиологического надзора на этапах разработки, производства, реализации продукции и ее эксплуатации.

1.11. Проектная документация на строительство и реконструкцию помещений для эксплуатации ВТ должна быть согласована с органами и учреждениями Госсанэпидслужбы России.

1.12. Ввод в эксплуатацию помещений, предназначенных для работы с ВТ, должен осуществляться при обязательном участии представителей Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации.

2. Требования к вычислительной технике при проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы

2.1. Все типы ВТ подлежат в обязательном порядке санитарно-эпидемиологической экспертизе. Перечень ВТ и контролируемые параметры создаваемых ими вредных и опасных факторов представлены в таблице 1.

Таблица 1

Перечень продукции с использованием ВТ и периферийных устройств, подлежащей санитарно-эпидемиологической экспертизе.

| № | Вид продукции | Код ОКП | Контролируемые гигиенические параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Машины вычислительные электронные цифровые, машины вычислительные электронные цифровые персональные (включая портативные ЭВМ) | 40 1300, 40 1350, 40 1370 | Уровни электромагнитных полей (ЭМП), акустического шума, концентрация вредных веществ в воздухе, визуальные показатели ВДТ, мягкое рентгеновское излучение* |
| 2 | Устройства периферийные вычислительных комплексов и машин электронных цифровых (включая принтеры, сканеры и т.д.) | 40 3000 | Уровни ЭМП, акустического шума, концентрация вредных веществ в воздухе |
| 3 | Устройства отображения информации (видеодисплейные терминалы для работы с ВТ) | 40 3200 | Уровни ЭМП, визуальные показатели, концентрация вредных веществ в воздухе, мягкое рентгеновское излучение* |
| 4 | Автоматы игровые с использованием ВТ | 96 8575 | Уровни ЭМП, акустического шума, концентрация вредных веществ в воздухе, визуальные показатели ВДТ, мягкое рентгеновское излучение* |

* Контроль   мягкого   рентгеновского   излучения   осуществляется   только   для видеодисплейных терминалов с использованием электронно-лучевых трубок.

2.2. Контролируемые гигиенические параметры.

2.2.1.  Допустимые уровни звукового давления, создаваемого ВТ, должны соответствовать представленным в таблице 2.

Таблица 2

Допустимые значения уровней звукового давления в октавных полосах частот и уровни звука, создаваемого ВТ

| Уровни звукового давления в октавных полосах со средне-геометрическими частотами |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука в дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31,5 Гц | 63Гц | 125 Гц | 250 Гц | 500Гц | 1000 Гц | 2000 Гц | 4000 Гц | 8000 Гц |  |
| 86 дБ | 71 дБ | 61 дБ | 54 дБ | 49 дБ | 45 дБ | 42 дБ | 40 дБ | 38 дБ | 50 |

Измерение уровня звука производится в соответствии с действующими методическими документами на расстоянии 50 см от поверхности оборудования и на высоте расположения источника(ков) звука.

2.2.2. Контролируемые уровни электромагнитных полей (ЭМП), создаваемых ВТ, представлены в таблице 3.

Таблица 3

Контролируемые уровни ЭМП, создаваемые ВТ

| Наименование параметров |  | Контролируемые уровни |
| --- | --- | --- |
| Напряженность электрического поля | в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц | 10 В/м |
|  | в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц | 1 В/м |
| Плотность магнитного потока | в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц | 200 нТл |
|  | в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц | 25нТл |
| Поверхностный электростатический потенциал экрана видеомонитора |  | 500В |

Измерения уровней переменных электрических и магнитных полей должны проводиться на расстоянии 50 см вокруг ВТ и на 30 см перед экраном ВДТ. Подробная методика проведения измерений уровней переменных электрических и магнитных полей и поверхностного электростатического потенциала представлена в действующих нормативно-методических документах.

2.2.3. Допустимые визуальные параметры устройств отображения информации представлены в табл. 4.

Таблица 4.

Допустимые визуальные параметры устройств отображения информации

| № |  | Параметры | Допустимые значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Яркость белого поля | Не менее 35 кд/кв.м |
| 2 |  | Неравномерность яркости рабочего поля | Не более  20% |
| 3 |  | Контрастность (для монохромного режима) | 3:1-1,5:1 |
| 4 |  | Временная нестабильность изображения | Не должна фиксироваться 90 % наблюдателей |
| 5 | Пространственная нестабильность изображения (дрожание) |  | 2*L*10*е-4, мм, где L - расстояние наблюдения, равное 700мм |
| 6 | Отражательная способность (блики) |  | Не более 1 % |

Измерения проводятся в соответствии с действующим ГОСТом на методы измерения этих показателей.

2.2.4. Концентрации вредных веществ, выделяемых ВТ в воздух помещений, не должны превышать предельно допустимых концентраций (ПДК), установленных для атмосферного воздуха, и определяются в соответствии с Методическими указаниями МУК 4.1.994-00 «Санитарно-химическая оценка полимерных материалов, предназначенных для применения в видеодисплейных терминалах, персональных электронно-вычислительных машинах и элементах систем на их основе».

2.2.5. Мощность эквивалентной дозы мягкого рентгеновского излучения в любой точке на расстоянии 0,05 м от экрана и корпуса ВДТ (на электронно-лучевой трубке) при любых положениях регулировочных устройств не должна превышать 1 мкЗв/час (100 мкР/час).

При радиационном контроле должны использоваться средства измерения, внесенные в Государственный реестр средств измерений, пригодных для измерения рентгеновского излучения с энергией от 6 кэВ при основной погрешности не более 25 %.

2.3. Конструкция ВТ должна обеспечивать возможность поворота корпуса в горизонтальной и вертикальной плоскости с фиксацией в заданном положении для обеспечения фронтального наблюдения экрана ВДТ. Дизайн ВТ должен предусматривать окраску корпуса в спокойные мягкие тона с диффузным рассеиванием света. Корпус ВТ, клавиатура и другие блоки и устройства ВТ должны иметь матовую поверхность с коэффициентом отражения 0,4 - 0,6 и не иметь блестящих деталей, способных создавать блики.

2.4. Конструкция ВДТ должна предусматривать регулирование яркости и контрастности.

2.5. Техническая и эксплуатационная документация на ВТ должна учитывать требования настоящих СанПиН.

2.6. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ВТ проводится в соответствии с действующими методическими указаниями и ГОСТ на методы измерений.

3. Требования к условиям эксплуатации вычислительной техники

3.1. Требования к помещениям для эксплуатации ВТ

3.1.1.	Помещения для эксплуатации ВТ должны иметь естественное и искусственное освещение. В случаях производственной необходимости, эксплуатация ВТ в помещениях без естественного освещения может проводиться только по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3.1.2.	Естественное освещение должно обеспечивать коэффициент естественной освещенности (КЕО) не ниже 1,2 % в зонах с устойчивым снежным покровом и не ниже 1,5% на остальной территории. Окна в помещениях, где эксплуатируется вычислительная техника, преимущественно должны быть ориентированы на север и северо-восток.

Указанные значения  КЕО нормируются для зданий, расположенных в III световом климатическом поясе.

Расчет КЕО для других поясов светового климата проводится по методике согласно СНиП "Естественное и искусственное освещение".

- Не допускается размещение   мест пользователей ВТ во всех образовательных и досуговых учреждениях для детей и подростков в цокольных и подвальных помещениях.

- Площадь на одно рабочее место пользователей ВТ для взрослых должна составлять не менее 4,5 кв. м.*

- Площадь на одно рабочее место пользователей ВТ во всех образовательных и досуговых учреждениях для детей и подростков  должна быть не менее 4,5 кв. м.*

(* п. 3.1.4, 3.1.5.: Допустимая площадь в расчете на одного пользователя ВТ могут быть уменьшены по решению Центра госсанэпиднадзора при условии соблюдения остальных требований настоящих санитарных правил).

3.1.6.	При строительстве новых и реконструкции действующих образовательных учреждений помещения для размещения ВТ следует проектировать высотой (от пола до потолка) не менее 4,0 м.

3.1.7.	Производственные помещения, в которых для работы используется преимущественно ВТ (диспетчерские, операторские, расчетные и др.), и учебные помещения (аудитории вычислительной техники, дисплейные классы, кабинеты информатики и др.), не должны граничить с помещениями, в которых уровни шума и вибрации превышают нормируемые значения (механические цеха, мастерские, гимнастические залы и т.п.).

3.1.8.	Звукоизоляция ограждающих конструкций помещений, где расположена ВТ, должна обеспечивать нормируемые параметры шума.

3.1.9.	Помещения, где эксплуатируется ВТ, должны оборудоваться системами отопления, кондиционирования воздуха или эффективной приточно-вытяжной вентиляцией. Нормируемые параметры микроклимата, ионного состава воздуха, содержание вредных веществ в нем должны отвечать требованиям раздела 3.2. настоящих Санитарных правил.

3.1.10. Кабинеты информатики или дисплейные аудитории (классы) в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и высшего профессионального образования, где расположена ВТ, должны иметь смежное помещение - лаборантскую, площадью не менее 18,0 кв. м с двумя входами: в учебное помещение и на лестничную площадку или в рекреацию.

3.1.11. Для внутренней отделки интерьера помещений, где расположена ВТ должны использоваться диффузно-отражающие материалы с  коэффициентом отражения для потолка - 0,7 - 0,8; для стен - 0,5 - 0,6; для пола - 0,3 - 0,5.

3.1.12. Полимерные материалы, используемые для внутренней отделки интерьера помещений с ВТ, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и нормам.

- ВТ должна иметь заземление в соответствии с техническими требованиями по ее эксплуатации.

- Помещения для эксплуатации ВТ должны быть освидетельствованы органами Госэнергонадзора с выдачей соответствующего заключения.

3.2. Требования к уровням электромагнитных полей в помещениях для эксплуатации ВТ

3.2.1.	Помещения, оборудованные ВТ, не допускается размещать вблизи источников электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц (силовые кабели, трансформаторные подстанции и др.).

3.2.2.	В помещениях при организации рабочих мест, оборудованных ВДТ, необходимо проводить измерения фоновых уровней ЭМП промышленной частоты (50 Гц). При этом напряженность электрического поля  должна быть не более не более 500 В/м.

По результатам многочисленных измерений, выявлено, что по показателям электромагнитной совместимости технических средств у отдельных ВДТ (на электронно-лучевых трубках), находящихся в магнитном поле 50 Гц с индукцией, превышающей 1-2 мкТл, отмечено выраженное дрожание изображения.

В случае превышения указанного значения напряженности электрического поля размещение рабочего места, оборудованного ВТ, в этих помещениях не допускается.

В случае превышения указанного значения величины магнитной индукции при выраженном дрожании изображения размещение ВДТ в этих помещениях либо не рекомендуется, либо допустимо после проведения технических мероприятий, направленных на снижение фонового уровня магнитных полей.

3.3. Требования к микроклимату, содержанию аэроионов и вредных химических веществ в воздухе помещений для эксплуатации ВТ

- В производственных помещениях, в которых работа с использованием ВТ является вспомогательной, температура, относительная влажность и скорость движения воздуха на рабочих местах должны соответствовать действующим санитарным нормам микроклимата производственных помещений.

- В производственных помещениях, в которых работа с использованием ВТ является основной (диспетчерские, операторские, расчетные, кабины и посты управления, залы вычислительной техники и др.), должны обеспечиваться оптимальные параметры микроклимата для категории работ 1-а и 1-б в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормативами микроклимата производственных помещений.

- В помещениях всех типов образовательных и досуговых учреждений для детей и подростков, где расположена ВТ, должны обеспечиваться оптимальные параметры микроклимата в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормативами микроклимата.

- В образовательных учреждениях помещения, где расположена ВТ, перед началом и после каждого академического часа учебных занятий, до и после каждого занятия в дошкольном образовательном учреждении должны быть проветрены.

3.3.5.	Уровни положительных и отрицательных аэроионов в воздухе помещений, где расположена ВТ, должны соответствовать действующим санитарно-эпидемиологическими нормативам.

3.3.6.	Содержание вредных химических веществ в воздухе производственных помещений, в которых работа с использованием ВТ является вспомогательной, не должно превышать предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами.

3.3.7. Содержание вредных химических веществ в производственных помещениях, работа с использованием ВТ в которых является основной (диспетчерские, операторские, расчетные, кабины и посты управления, залы вычислительной техники и др.), не должно превышать предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами.

3.3.8. Содержание вредных химических веществ в воздухе помещений, предназначенных для использования ВТ во всех типах образовательных учреждений, не должно превышать предельно-допустимых среднесуточных концентраций для атмосферного воздуха в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами.

3.4. Требования к уровням шума и вибрации в помещениях для эксплуатации ВТ

3.4.1.	В производственных помещениях при выполнении основных или вспомогательных работ с использованием ВТ уровни шума на рабочих местах не должны превышать предельно допустимых значений, установленных для данных видов работ в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами.

3.4.2.	Во всех образовательных   и досуговых учреждениях для детей и подростков в помещениях, где расположена ВТ, уровень шума на рабочем месте не должен превышать значений, определяемых действующими санитарно-эпидемиологическими нормами для данных учреждений.

На рабочих местах в помещениях для размещения шумных агрегатов вычислительных машин (печатающие устройства и т.п.) уровень шума не должен превышать значений для помещений, предназначенных для размещения шумных агрегатов вычислительных машин в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами.

3.4.3.	При выполнении работ с использованием ВТ в производственных помещениях уровень вибрации не должен превышать допустимых значений вибрации для рабочих мест (категория 3, тип "в") в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами.

В производственных помещениях, в которых работа с использованием ВТ является основной, а также в помещениях всех типов образовательных и досуговых учреждений, в которых эксплуатируется ВТ, уровень вибрации на рабочих местах не должен превышать допустимых значений для жилых и общественных зданий в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами.

3.4.4.	Шумящее оборудование (печатающие устройства и т.п.), уровни шума которого превышают нормированные, должно находиться вне помещения, где находятся пользователи ВТ.

3.5. Требования к освещению помещений и рабочих мест пользователей ВТ

3.5.1.	Требования к естественному освещению изложены в п. 3.1.2.

Рекомендуемое расположение рабочих мест: рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам.

3.5.2.	Искусственное освещение в помещениях для эксплуатации ВТ должно осуществляться  системой общего равномерного освещения. В производственных и административно-общественных помещениях, в случаях преимущественной работы с документами, допускается применение системы комбинированного освещения (к общему освещению дополнительно устанавливаются светильники местного освещения, предназначенные для освещения зоны расположения документов).

3.5.3. Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа должна быть 300 - 500 лк. Допускается установка светильников местного освещения для подсветки документов. Местное освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана и увеличивать освещенность экрана более 300 лк.

3.5.4. Следует ограничивать прямую блесткость от источников освещения, при этом яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), находящихся в поле зрения, должна быть не более 200 кд/кв.м.

3.5.5. Следует ограничивать отраженную блесткость на рабочих поверхностях (экран, стол, клавиатура и др.) за счет правильного выбора типов светильников и расположения рабочих мест по отношению к источникам естественного и искусственного освещения, при этом яркость бликов на экране ВТ не должна превышать 40 кд/кв.м и яркость потолка, при применении системы отраженного освещения, не должна превышать 200 кд/кв.м.

3.5.6. Показатель ослепленности для источников общего искусственного освещения в производственных помещениях должен быть не более 20, показатель дискомфорта в административно-общественных помещениях не более 40, в дошкольных и учебных помещениях не более 25.

3.5.7. Следует ограничивать неравномерность распределения яркости в поле зрения пользователя ВТ, при этом соотношение яркости между рабочими поверхностями не должно превышать 3:1 - 5:1, а между рабочими поверхностями и поверхностями стен и оборудования 10:1.

3.5.8. В качестве источников света при искусственном освещении следует применять преимущественно люминесцентные лампы типа ЛБ. При устройстве отраженного освещения в производственных и административно-общественных помещениях допускается применение металлогалогенных ламп мощностью до 250 Вт. Допускается применение ламп накаливания в светильниках местного освещения.

3.5.9. Общее освещение при  использовании люминесцентных светильников следует выполнять в виде сплошных или прерывистых линий светильников, расположенных сбоку от рабочих мест, параллельно линии зрения пользователя при рядном расположении видеодисплейных терминалов ВТ. При периметральном расположении компьютеров линии светильников должны располагаться локализованно над рабочим столом ближе к его переднему краю, обращенному к оператору.

3.5.10. Яркость светильников общего освещения в зоне углов излучения от 50 до 90 градусов с вертикалью в продольной и поперечной плоскостях должна составлять не более 200 кд/кв.м, защитный угол светильников должен быть не менее 40 градусов.

3.5.11. Светильники местного освещения должны иметь не просвечивающий отражатель с защитным углом не менее 40 градусов.

3.5.12. Коэффициент запаса (Кз) для осветительных установок общего освещения должен приниматься равным 1.4.

3.5.13. Коэффициент пульсации не должен превышать 5 %, что должно обеспечиваться применением газоразрядных ламп в светильниках общего и местного освещения с ВЧ ПРА для любых типов светильников. При отсутствии светильников с ВЧ ПРА лампы многоламповых светильников или рядом расположенные светильники общего освещения следует включать на разные фазы трехфазной сети.

3.5.14. Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещениях для использования ВТ следует проводить чистку стекол оконных рам и светильников не реже двух раз в год и проводить своевременную замену перегоревших ламп.

3.6. Требования к уровням электромагнитных полей в помещениях для эксплуатации ВТ

3.6.1. В производственных помещениях при выполнении основных или вспомогательных работ на рабочих местах, оборудованных ВТ, в образовательных, дошкольных и досуговых учреждениях эксплуатация ВТ должна осуществляться при уровнях ЭМП, не превышающих предельно допустимые значения, представленные в таблице 5.

Таблица 5

Предельно допустимые уровни ЭМП

| Наименование параметров | ПДУ |
| --- | --- |
| Напряженность электростатического поля | 15 кВ/м |
| Напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц) | 500 В/м |
| Индукция/напряженность магнитного поля промышленной частоты (50 Гц) | 10мкТл/8А/м |
| Напряженность электрического поля в диапазоне частот 0,03 - 300 МГц | 3 В/м |

3.6.2.	Измерения уровней ЭМП на рабочем месте пользователя и в местах эксплуатации ВТ проводятся на расстоянии не менее 50 см от экрана на трех уровнях: 0,5 м; 1 ми 1,4 м от пола, не ранее, чем через 20 минут после включения ВТ. При этом на экране ВДТ должно быть типичное для данного вида работы изображение (текст, графики и др.). При проведении измерений должна быть включена вся вычислительная техника, ВДТ и другое используемое для работы электрооборудование, размещенное   в данном помещении.

3.6.3. При превышении ПДУ ЭМП на рабочем месте пользователя и в местах эксплуатации ВТ в случае отсутствия санитарно-эпидемиологического заключения на данный тип ВТ или сомнения в качестве ВТ, по усмотрению санитарного врача, возможно проведение измерений параметров ЭМП ВТ в соответствии с требованиями раздела 2.2.2 настоящих СанПиН.

3.6.4. Инструментальный контроль состояния рабочих мест пользователя и мест эксплуатации ВТ, следует производить при вводе ВТ в эксплуатацию, а затем 1 раз в 2 года силами лабораторий, аккредитованных в установленном порядке.

3.7. Требования к визуальным параметрам ВТ

3.7.1. Визуальные параметры ВТ, контролируемые на рабочих местах, представлены в табл. 6.

Таблица 6.

| № | Параметры | Допустимые значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Яркость белого поля | Не менее 35 кд/кв.м |
| 2 | Неравномерность яркости рабочего поля | Не более +20% |

4. Требования к организации и оборудованию рабочих мест пользователей и мест эксплуатации ВТ

4.1. Общие требования

4.1.1. Схемы размещения рабочих мест с ВТ должны учитывать расстояния между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора), которое должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м.

4.1.2. Рабочие места с ВТ в помещениях с источниками вредных производственных факторов должны размещаться в изолированных кабинах с организованным воздухообменом.

4.1.3.	Оконные проемы в помещениях, где эксплуатируется ВТ, должны быть оборудованы регулируемыми устройствами типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др.

4.1.4. Рабочие места с ВТ при выполнении творческой работы, требующей значительного умственного напряжения или высокой концентрации внимания, рекомендуется изолировать друг от друга перегородками высотой 1,5 - 2,0 м.

4.1.5. Шкафы, сейфы, стеллажи для хранения дисков, дискет, комплектующих деталей, запасных блоков ВТ, инструментов, следует располагать в подсобных помещениях, в образовательных учреждениях - в лаборантских.

При отсутствии подсобных помещений или лаборантских допускается размещение шкафов, сейфов и стеллажей в помещениях непосредственного использования ВТ при соблюдении требований к площади помещений и требований, изложенных в настоящем разделе.

4.1.6.	При конструировании оборудования и организации рабочего места пользователя ВТ следует обеспечить соответствие конструкции всех элементов рабочего места и их взаимного расположения эргономическим требованиям с учетом характера выполняемой пользователем деятельности, комплектности технических средств, форм организации труда и основного рабочего положения пользователя.

4.1.7.	Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное размещение на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и конструктивных особенностей, характера выполняемой работы. При этом допускается использование рабочих столов различных конструкций, отвечающих современным требованиям эргономики. Поверхность рабочего стола должна иметь коэффициент отражения 0,5-0,7.

4.1.8.	Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы при работе на ВТ позволять изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления.

Тип рабочего стула (кресла) следует выбирать с учетом роста пользователя, характера и продолжительности работы с ВТ.

4.1.9.	Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию.

4.1.10. Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) должна быть полумягкой, с нескользящим, неэлектризующимся и воздухопроницаемым покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений.

4.1.11. Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии 600 - 700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и символов.

4.2. Требования к организации и оборудованию рабочих мест с ВТ для взрослых пользователей

4.2.1.	Высота рабочей поверхности стола для взрослых пользователей должна регулироваться в пределах 680 - 800 мм; при отсутствии такой возможности высота рабочей поверхности стола должна составлять 725 мм.

4.2.2.	Модульными размерами рабочей поверхности стола для ВТ, на основании которых должны рассчитываться конструктивные размеры, следует считать: ширину 800, 1000, 1200 и 1400 мм, глубину 800 и 1000 мм при нерегулируемой его высоте, равной 725 мм.

4.2.3. Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, шириной - не менее 500 мм, глубиной на уровне колен - не менее 450 мм и на уровне вытянутых ног - не менее 650 мм.

4.2.4. Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным и регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а так же - расстоянию спинки от переднего края сиденья.

Конструкция его должна обеспечивать:

- ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм;

- поверхность сиденья с закругленным передним краем;

- регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400 - 550 мм и углам наклона вперед до 15 град, и назад до 5 град.;

- высоту опорной поверхности спинки 300 ± 20 мм, ширину - не менее 380 мм и радиус кривизны горизонтальной плоскости - 400 мм;

- угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах ±30 градусов;

- регулировку расстояния спинки от переднего края сиденья в пределах 260 - 400 мм;

- стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 мм и шириной - 50 - 70 мм;

- регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230 ± 30 мм и внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350 - 500 мм.

4.2.5. Рабочее место пользователя ВТ следует оборудовать подставкой для ног, имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20°. Поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм.

4.2.6. При организации рабочих мест для работы на технологическом оборудовании, в состав которых входит ВТ (станки с программным управлением, роботизированные технологические комплексы, гибкое автоматизированное производство, диспетчерские пульты управления и др.), следует предусматривать:

- пространство по глубине не менее 850 мм с учетом выступающих частей оборудования для нахождения человека-оператора;

- пространство для стоп глубиной и высотой не менее 150 мм и шириной не менее 530 мм;

- расположение устройств ввода-вывода информации, обеспечивающее оптимальную видимость экрана;

- легкую досягаемость органов ручного управления в зоне моторного поля: по высоте -
900 - 1300 мм, по глубине - 400 - 500 мм;

- расположение экрана ВДТ в рабочей зоне обеспечивающее удобство зрительного наблюдения в вертикальной плоскости под углом ±30 градусов от нормальной линии взгляда оператора, а также удобство использования ВДТ или ПЭВМ (ввод-вывод информации при корректировке основных параметров технологического процесса, отладка программ и др.) одновременно с выполнением основных производственных операций (наблюдение за зоной обработки на станке с программным управлением, при обслуживании роботизированного технологического комплекса и др.);

- возможность поворота экрана ВДТ вокруг горизонтальной и вертикальной осей.

4.2.6. Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 100 - 300 мм от края, обращенного к пользователю или на специальной, регулируемой по высоте рабочей поверхности, отделенной от основной столешницы.

4.3. Требования к организации и оборудованию рабочих мест с ВТ для обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и высшего профессионального образования

4.3.1. Помещения для занятий с использованием ВТ оборудуют одноместными столами, предназначенными для работы с ВДТ и персональными электронно-вычислительными машинами (ПЭВМ).

4.3.2. Стол преподавателя с ВТ и двумя тумбами-приставками для размещения проектора и принтера устанавливают на подиуме.

4.3.3.	Цветной демонстрационный телевизор (экран по диагонали 61 см) следует располагать в учебных помещениях слева от экрана кодоскопа или компьютерной классной доски и монтировать на кронштейне на высоте 1,5 м от пола, при этом расстояние от экрана до рабочих мест обучающихся должно быть не менее 3,0 м.

4.3.4.	Конструкция одноместного стола для работы ВТ должна предусматривать:

- две раздельные поверхности: одна горизонтальная для размещения ВТ с плавной регулировкой по высоте в пределах 520 - 760 мм и вторая - для клавиатуры с плавной регулировкой по высоте и углу наклона от 0 до 15 градусов с надежной фиксацией в оптимальном рабочем положении (12 - 15 градусов), что способствует поддержанию правильной рабочей позы без резкого наклона головы вперед;

- ширину поверхностей для ВТ и клавиатуры не менее 750 мм (ширина обеих поверхностей должна быть одинаковой) и глубину не менее 550 мм;

- опору поверхностей для ВТ и для клавиатуры на стояк, в котором должны находиться провода электропитания и кабель локальной сети. Основание стояка следует совмещать с подставкой для ног;

- отсутствие ящиков;

- увеличение ширины поверхностей до 1200 мм при оснащении рабочего места принтером.

4.3.5.	Высота края стола, обращенного к работающему с ВТ, и высота пространства для ног должна соответствовать росту обучающихся в обуви (приложение 1).

4.3.6. При наличии высокого стола и стула, несоответствующего росту обучающихся, следует использовать регулируемую по высоте подставку для ног.

4.3.7. Линия взора должна быть перпендикулярна центру экрана и оптимальное ее отклонение от перпендикуляра, проходящего через центр экрана в вертикальной плоскости, не должно превышать ±5 градусов, допустимое ±10 градусов.

4.3.8. Рабочее место с ВТ оборудуют стулом, основные размеры которого должны соответствовать росту обучающихся в обуви (приложение 2).

4.4. Требования к оборудованию и организации помещений с ВТ для детей дошкольного возраста

4.4.1.	Помещения оборудуют одноместными столами.

4.4.2.	Конструкция одноместного стола должна состоять из двух частей или столов, соединенных вместе: на одной поверхности стола располагается ВДТ, на другой - клавиатура. Конструкция стола для размещения ВТ должна предусматривать:

- плавную и легкую регулировку по высоте с надежной фиксацией горизонтальной поверхности для видеомонитора в пределах 460 - 520 мм при глубине не менее 550 мм и ширине - не менее 600 мм;

- возможность плавного и легкого изменения угла наклона поверхности для клавиатуры от 0 до 10 град, с надежной фиксацией.

- ширина и глубина поверхности под клавиатуру должна быть не менее 600 мм;

- ровную без углублений поверхность стола для клавиатуры;

- отсутствие ящиков;

- пространство для ног под столом над полом не менее 400 мм.

Ширина определяется конструкцией стола.

4.4.3. Размеры стульев для занятий приведены в приложении 3. Замена стульев табуретками или скамейками запрещается.

4.4.4. Поверхность сиденья стула должна легко поддаваться дезинфекции.

4.4.5. В помещениях с ВТ ежедневно должна проводиться влажная уборка.

5. Требования к организации медицинского обслуживания пользователей ВТ

5.1. Пользователи ВТ в производственных условиях должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры в порядке и в сроки, установленные Минздравом России.

5.2. К непосредственной работе с ВТ допускаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний.

5.3. Женщины со времени установления беременности к выполнению всех видов работ, связанных с использованием ВТ, не допускаются. Трудоустройство беременных женщин следует осуществлять в соответствии с "Гигиеническими рекомендациями по рациональному трудоустройству беременных женщин" (приложение 9).

5.4. Медицинское освидетельствование студентов высших учебных заведений, учащихся средних специальных учебных заведений, детей дошкольного и школьного возраста на предмет установления противопоказаний к работе с ВТ проводится в порядке, установленном Минздравом России.

6. Требования к осуществлению мероприятий государственного санитарно-эпидемиологического надзора и производственному контроля

6.1. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за производством и реализацией ВТ осуществляется в соответствии с положениями разделов 1 и 2 настоящих СанПиН.

6.2. Центры Госсанэпиднадзора обязаны:

- не допускать реализации на территории России ВТ, не имеющей санитарно-эпидемиологического заключения.

- регулярно контролировать соблюдение производителем (поставщиком) санитарно-эпидемиологических характеристик ВТ, на которую оформлено санитарно-эпидемиологическое заключение, используя в том числе результаты производственного контроля.

6.3.	Производственный контроль осуществляется производителем или поставщиком ВТ в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. Частота инструментального контроля производимой (поставляемой) ВТ 1 раз в 2 года. Внеочередное   обследование   проводится   при   обнаружении   нарушений   санитарно-эпидемиологических требований в объеме, необходимом для подтверждения устранения нарушений.

6.4. Санитарно-эпидемиологический  надзор  за эксплуатацией  ВТ осуществляется с учетом воздействия всех потенциально неблагоприятных факторов, способных оказывать воздействие на пользователей ВТ.

6.5. Каждое предприятие, имеющее рабочие места, оборудованные ВТ должно иметь санитарный паспорт на эти рабочие места, содержащее следующие данные:

- наименование предприятия его принадлежность (подчиненность) и почтовый адрес, а также адрес расположения рабочих мест пользователей ВТ;

- год ввода в эксплуатацию;

- сведения о расположении и оборудовании рабочих мест пользователей ВТ. Должны быть представлены сведения о санитарно-эпидемиологических заключениях на оборудование, действительных на момент его приобретения;

- план размещения рабочих мест пользователей ВТ;

- режимы труда пользователей ВТ с наличием роспись работников о том, что они ознакомлены с ними и с настоящими санитарными правилами;

- сведения о прохождении пользователями ВТ профилактических медицинских осмотров;

- меры профилактики неблагоприятного воздействия работы с использованием ВТ;

- результаты обследования рабочих мест пользователей ВТ специалистами ЦГСЭН и помещений, где они располагаются, включая протоколы измерений нормируемых показателей. Программа (план) производственного контроля санитарно-эпидемиологических показателей на рабочих местах пользователей ВТ, согласованный ЦГСЭН, ведущим надзор за данным объектом;

- заключение (выводы) центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Акты, протоколы обследований, предписания учреждения государственного санитарно-эпидемиологического надзора приобщаются к санитарному паспорту.

6.6.Санитарный паспорт составляется владельцем (администрацией) предприятия, подписывается его владельцем (руководителем) и согласовывается руководством учреждения государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Санитарный паспорт составляется в двух экземплярах, один из которых хранится непосредственно на предприятии, а другой в Центре государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

6.7.Санитарный   паспорт  предъявляется  по  первому требованию  должностных  лиц учреждений государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Приложение 1

(обязательное)

Высота одноместного стола для занятий с ВТ

| Рост с | Высота над полом, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | поверхность стола | пространство для ног, не менее |
| 116-130 | 520 | 400 |
| 131-145 | 580 | 520 |
| 146-160 | 640 | 580 |
| 161-175 | 700 | 640 |
| выше 175 | 760 | 700 |

Примечание: ширина и глубина пространства для ног определяются конструкцией стола.

Приложение 2

(обязательное)

Основные размеры стула для учащихся и студентов

| Параметры стула | Рост учащихся и студентов в обуви, см |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 116-130 | 131-145 | 146-160 | 161-175 | > 175 |
| Высота сиденья над полом, мм | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 |
| Ширина сиденья, не менее, мм | 270 | 290 | 320 | 340 | 360 |
| Глубина сиденья, мм | 290 | 330 | 360 | 380 | 400 |
| Высота нижнего края спинки над сиденьем, мм | 130 | 150 | 160 | 170 | 190 |
| Высота верхнего края спинки над сиденьем, мм | 280 | 310 | 330 | 360 | 400 |
| Высота линии прогиба спинки, не менее, мм | 170 | 190 | 200 | 210 | 220 |
| Радиус изгиба переднего края сиденья, мм | 20-50 |  |  |  |  |
| Угол наклона сиденья,  | 0-4 |  |  |  |  |
| Угол наклона спинки,  | 95-108 |  |  |  |  |
| Радиус спинки в плане, не менее, мм | 300 |  |  |  |  |

Приложение 3

(обязательное)

Размеры стула для детей дошкольного возраста для занятий с ВТ

| Параметры стула | Размеры, не менее, мм |
| --- | --- |
| Высота сиденья над полом | 260 |
| Ширина сиденья | 250 |
| Глубина сиденья | 260 |
| Высота нижнего края спинки над сиденьем | 120 |
| Высота верхнего края спинки над сиденьем | 250 |
| Высота прогиба спинки | 160 |
| Радиус изгиба переднего края сиденья | 20-50 |

Приложение 4 (обязательное)

Время регламентированных перерывов в зависимости от продолжительности рабочей смены, вида и категории трудовой деятельности с ВТ

| Категория работы | Уровень нагрузки за рабочую смену при видах работ с ВДТ |  |  | Суммарное время регламентированных перерывов, мин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с ВДТ или ПЭВМ | группа А, количество знаков | группа Б, количество знаков | группа В, час. | при 8-ми часовой смене | при 12-ти часовой смене |
| I | до 20000 | до 15000 | до 2,0 | 30 | 70 |
| II | до 40000 | до 30000 | до 4,0 | 50 | 90 |
| III | до 60000 | до 40000 | до 6,0 | 70 | 120 |

Примечание: Время перерывов дано при соблюдении требований настоящих Санитарных правил и норм. При несоответствии фактических условий труда требованиям настоящих Санитарных правил и норм, время регламентированных перерывов следует увеличить на 30 %.

Приложение 5 (рекомендуемое)

Общие рекомендации к организации труда и отдыха при работе с ВТ

1. Гигиенические критерии оценки тяжести и напряженности трудового процесса пользователей ВТ.

1.1. Оценка тяжести и напряженности трудового процесса пользователей ВТ проводится в по методикам, изложенным в руководстве Р 2.2.755-99, кроме работ операторов пультов управления, профессиональная деятельность которых связана с высокой ответственностью, принятием решений в условиях дефицита времени (авиадиспетчеры, железнодорожные диспетчеры, операторы энергоустановок и т. д.).

Оценка тяжести и напряженности труда перечисленных выше категорий лиц должна осуществляться на основе как изучения условий труда, так и оценки их функционального состояния с последующей разработкой рациональных режимов труда и отдыха. Эта работа выполняется научно-исследовательскими организациями, аккредитованными в установленном порядке.

1.2. Режимы труда и отдыха при работе с ВТ следует организовывать в зависимости от вида и категории трудовой деятельности.

1.3. Виды трудовой деятельности разделяются на 3 группы: группа А - работа по считыванию информации с экрана ВДТ с предварительным запросом; группа Б - работа по вводу информации; группа В - творческая работа в режиме диалога с ПЭВМ. При выполнении в течение рабочей смены работ, относящихся к разным видам трудовой деятельности, за основную работу с ВТ следует принимать такую, которая занимает не менее 50 % времени в течение рабочей смены или рабочего дня.

1.4. Для видов трудовой деятельности устанавливается 3 категории тяжести и напряженности работы с ВТ (приложение 4), которые определяются: для группы А - по суммарному числу считываемых знаков за рабочую смену, но не более 60 000 знаков за смену; для группы Б - по суммарному числу считываемых или вводимых знаков за рабочую смену, но не более 40 000 знаков за смену; для группы В - по суммарному времени непосредственной работы с ВТ за рабочую смену, но не более 6 часов за смену.

1.5. Для преподавателей общеобразовательных учреждений, учреждений начального и высшего профессионального образования длительность работы в дисплейных классах и кабинетах информатики - не более 4 часов в день.

1.6. Для инженеров, высшего профессионального образования, обслуживающих учебный процесс в кабинетах (аудиториях) с ВТ, продолжительность работы не должна превышать 6 часов в день.

1.7. Продолжительность обеденного перерыва определяется действующим законодательством о труде и Правилами внутреннего трудового распорядка предприятия (организации, учреждения).

1.8. Для обеспечения оптимальной работоспособности и сохранения здоровья профессиональных пользователей на протяжении рабочей смены необходимо устанавливать регламентированные перерывы.

1.9. Время регламентированных перерывов в течение рабочей смены следует устанавливать в зависимости от ее продолжительности, вида и категории трудовой деятельности (приложение 4).

1.10. Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без регламентированного перерыва не должна превышать 2 часов.

1.11. При работе с ВТ в ночную смену (с 22 до 6 часов), независимо от категории и вида трудовой деятельности, продолжительность  регламентированных перерывов  следует увеличивать на 60 минут.

1.12. При 8-ми часовой рабочей смене и работе на ВТ регламентированные перерывы следует устанавливать:

- для I категории работ через 2 часа от начала рабочей смены и через 2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый;

- для II категории работ через 2 часа от начала рабочей смены и через 1,5 - 2,0 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или продолжительностью 10 минут через каждый час работы;

- для III категории работ через  1,5  - 2,0 часа от начала рабочей смены и через 1,5-2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 20 минут каждый или продолжительностью 15 минут через каждый час работы.

1.13.  При 12-ти часовой рабочей смене регламентированные перерывы должны устанавливаться в первые 8 часов работы аналогично перерывам при 8-ми часовой рабочей смене, а в течение последних 4 часов работы, независимо от категории и вида работ, каждый час продолжительностью 15 минут.

1.14. Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития познотонического утомления целесообразно выполнять комплексы упражнений, изложенные в Приложениях 5-7.

1.15. С целью уменьшения отрицательного влияния монотонии целесообразно применять чередование операций осмысленного текста и числовых данных (изменение содержания работ), чередование редактирования текстов и  ввода данных  (изменение содержания работы).

1.16. В случаях возникновения у работающих с ВТ зрительного дискомфорта и других неблагоприятных субъективных  ощущений,  несмотря   на  соблюдение  санитарно-гигиенических, эргономических требований, режимов труда и отдыха следует применять индивидуальный  подход в ограничении времени работ с ВТ коррекцию длительности перерывов для отдыха или проводить смену деятельности на другую, не связанную с использованием ВТ.

1.17. Работающим на ВТ с высоким уровнем напряженности во время регламентированных перерывов и в конце рабочего дня показана психологическая разгрузка в специально оборудованных помещениях (комната психологической разгрузки).

2. Рекомендации к организации занятий с ВТ студентов в образовательных учреждениях высшего профессионального образования

2.1. Длительность работы студентов на занятиях с использованием ВТ определяется курсом обучения, характером (ввод данных, программирование, отладка программ, редактирование и др.) и сложностью выполняемых заданий.

- Для студентов первого курса оптимальное время занятий при работе с ВТ составляет 1 час, для студентов старших курсов - 2 часа, с обязательным соблюдением между двумя академическими часами занятий перерыва длительностью 15-20 минут. Для студентов первого курса допускается увеличивать время занятий с ВТ до 2-х, а для студентов старших курсов до 3-х академических часов, при условии, что время непосредственной работы на ВТ не превышает 50 % длительности занятий и при соблюдении профилактических мероприятий: упражнения для глаз, физкультминутка и физкультпауза (приложения 5-7).

- Для предупреждения развития переутомления обязательными мероприятиями являются:

- проведение упражнений для глаз через каждые 20 - 25 минут работы за ВТ (приложение 5);

устройство перерывов после каждого академического часа занятий, независимо от учебного процесса, длительностью не менее 15 минут;

- сквозное проветривание помещений, предназначенных для работы с ВТ, во время перерывов с обязательным выходом студентов из него;

- выполнение во время перерывов упражнений физкультурной паузы в течение 3-4минут (приложение 7);

- выполнение упражнений физкультминутки в течение 1 - 2 минут для снятия локального утомления, которые должны выполняться индивидуально при появлении начальных признаков усталости (приложение 6);

- замена комплексов упражнений один раз в 2 - 3 недели.

2.4. Физкультурные паузы следует проводить под руководством физорга, педагога или централизовано с помощью информации по местному радио на фоне умеренно звучащей приятной музыки.

3.	Рекомендации к организации режима работы с ВТ обучающихся в учреждениях начального профессионального образования.

3.1. Длительность работы с ВТ во время учебных занятий должна составлять:

- для обучающихся на первом курсе не более 30 минут;

- для обучающихся  на втором и третьем курсах  при сдвоенных занятиях: 30 минут на первом  и 30 минут на втором с интервалом в работе с ВТ не менее 20 минут, включая перемену, объяснение учебного материала, опрос обучающихся и т.п.

- для обучающихся на третьем курсе длительность учебных занятий с ВТ допускается увеличить до 3 академических часов с суммарным временем непосредственной работы на ВТ  не более 50% от общего времени  занятий.

3.2. После каждого академического часа занятий с ВТ следует устраивать перерывы длительностью 15 - 20 минут с обязательным выходом обучающихся из класса (кабинета) и организацией сквозного проветривания.

3.3. При работе на ВТ для предупреждения развития переутомления  необходимо осуществлять комплекс профилактических мероприятий:

- выполнять упражнения для глаз через каждые 20 - 25 минут работы с ВТ (приложения 5);  а  при появлении  зрительного дискомфорта, выражающего в  быстром развитии усталости глаз, рези, мелькании точек перед глазами и т.п., упражнения для глаз проводить индивидуально, самостоятельно и раньше указанного времени;

- для снятия локального утомления должны осуществлять физкультурные минутки целенаправленного назначения (приложение 7);

- для снятия общего утомления, улучшения функционального состояния нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем, а также мышц плечевого пояса, рук, спины, шеи и ног, следует проводить физкультпаузы (приложение 8).

Комплексы упражнений следует менять через 2-3 недели.

3.4. Общая продолжительность факультативной работы с использованием ВТ не должна превышать 2 часов в  неделю, а непосредственные работы на ВТ -  не более 1 часа при соблюдении режима работы на ВТ и профилактических мероприятий как при проведении учебных занятий.

3.5. Факультативные занятия с использованием ВТ следует проводить после окончания занятий в общеобразовательном учреждении не ранее, чем через 50 - 60 минут.

3.6. Длительность работы с использованием  ВТ в период производственной практики, без учебных занятий, не должна превышать 3 часов в день при соблюдении режима работы и профилактических мероприятий.

4. Рекомендации к организации занятий с ВТ детей школьного возраста и занятий с игровыми комплексами на базе ВТ детей  дошкольного возраста

4.1. Непрерывная длительность работы непосредственно с ВТ на уроке не должна превышать:

- для обучающихся в I- IV классах - 15 минут;

- для обучающихся в V - VII классах - 20 минут;

- для обучающихся в VIII - IX классах -25 минут;

- для обучающихся в X - XI классах на первом часу учебных занятий 30 минут, на втором - 20 минут;

4.2 Оптимальное количество занятий с использованием ВТ в течение учебного дня для обучающихся I - IV классов составляет 1 урок, для обучающихся в V - VIII классах - 2 урока, для обучающихся в IX - XI классах -3 урока

4.3. Работа на ВТ должна проводиться в индивидуальном ритме и темпе.

4.4. После установленной длительности работы на ВТ необходимо проводить комплекс упражнений для глаз (приложение 6), а в  конце урока  - физические упражнения для профилактики общего утомления (приложения 8).

4.5.  Во время перемен следует проводить сквозное проветривание с обязательным  выходом обучающихся из класса (кабинета).

4.6. Для обучающихся в старших классах при организации производственного обучения продолжительность работы с  ВТ не должна превышать 50 % времени занятия. Режим работы должен отвечать требованиям, изложенным в пп. 5.4.1. и 5.4.2. с обязательным проведением профилактических мероприятий.

4.7. Время производственной практики с использованием ВТ должно быть ограничено для лиц старше 16 лет тремя часами, а для лиц моложе  16 лет  - двумя часами, с обязательным соблюдением режима работы и проведением  профилактических мероприятий: гимнастики  для  глаз через 20 - 25  минут (приложение 6) и физических упражнений через 45 минут во время перерыва (приложения 7, 8).

4.8. Внеучебные  занятия в общеобразовательных учреждениях с использованием ВТ следует организовывать не раньше, чем через 45 минут после окончания учебных занятий в школе. Это время следует отводить для отдыха и приема пищи.

4.9.  Внеучебные занятия с  использованием ВТ следует проводить не чаще 2 раз в неделю общей продолжительностью:

- для обучающихся  в II-V классах не более 60 минут;

- для обучающихся VI классах и старше - не более 90 минут.

Недопустимо отводить время всего занятия для проведения компьютерных игр с навязанным ритмом. Разрешается их проводить в конце занятия длительностью до 10 минут для учащихся II-V классов и 15 минут для более старших обучающихся.

Режим внеучебных занятий с использованием ВТ должен соответствовать требованиям, изложенным в п.п. 4.1, 4.3, 4.4 настоящего приложения с обязательным проведением профилактических мероприятий.

4.10. Условия и  режим дня в оздоровительно-образовательных лагерях, реализующих образовательные  программы с использованием ВТ, организуемые в период школьных каникул в течение 2-4 недель, должны соответствовать санитарным нормам и правилам к устройству, содержанию и организации режима детских оздоровительных загородных учреждений или оздоровительных учреждений с дневным пребыванием в период каникул в городских условиях.

4.11. Занятия с ВТ в оздоровительно-образовательных лагерях, реализующих образовательные программы с использованием ВТ, организуемые в период школьных каникул не должны проводиться более  6 дней в неделю, седьмой день недели должен отводиться для отдыха, без работы на ВТ.

4.12. Общая продолжительность занятий с  ВТ в оздоровительно-образовательных лагерях, реализующих образовательные  программы с использованием ВТ, организуемые в период школьных каникул должна быть в течение дня ограничена:

- для детей 7-10 лет одним занятием в первую половину дня продолжительностью не более 45 минут;

- для детей  11-13 лет двумя занятиями по 45 минут: одно - в первой половине дня и другое - во второй половине дня;

- для детей 14 - 16 лет тремя занятиями по 45 минут каждое: два в первой половине дня и одно во второй половине дня.

Режим занятий с  использованием ВТ должен соответствовать требованиям, изложенным в п.п. 4.1, 4.3, 4.4 настоящего приложения с обязательным проведением профилактических мероприятий.

4.13. В оздоровительно-образовательных лагерях, реализующих образовательные программы с использованием ВТ, организуемые в период школьных каникул компьютерные игры с навязанным ритмом допускается проводить не более одного раза в день продолжительностью:

- до 10 минут для детей младшего школьного возраста;

- до 15 минут для детей среднего и старшего школьного возраста.

Запрещается проводить компьютерные игры перед сном.

4.14. В дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) непрерывная продолжительность работы с  ВТ на  развивающих игровых занятий для детей 5 лет не должна превышать 10 минут и для детей 6 лет - 15 минут. Для детей, имеющих хроническую патологию, часто болеющих (более 4 раз в год), после перенесенных заболеваний в течение 2-х недель продолжительность занятий с ВТ должна быть сокращена для детей 5 лет до 7 минут, для детей 6 лет - 10 минут.

4.15. Игровые занятия с использованием ВТ в ДОУ следует проводить не более одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой работоспособности детей: во вторник, в среду и в четверг. После занятия с детьми проводят гимнастику для глаз.

4.16. Не допускается проводить занятия с ВТ в ДОУ за счет времени, отведенного для сна, дневных прогулок и других оздоровительных мероприятий.

4.17. Занятиям с ВТ должны предшествовать спокойные игры.

4.18. Запрещается одновременное использование одного ВДТ для двух и более  детей независимо от их возраста.

4.19. Занятия с ВТ независимо от возраста детей должны проводиться в присутствии воспитателя или педагога.

Приложение 6 (рекомендуемое)

Комплексы упражнений для глаз

Упражнения выполняются сидя или стоя, отвернувшись от экрана при ритмичном дыхании, с максимальной амплитудой движения глаз.

Вариант 1.

1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, затем раскрыть глаза, расслабив мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4-5 раз.

2. Посмотреть на переносицу и задержать взор на счет 1 - 4. До усталости глаза не доводить. Затем открыть глаза, посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4-5 раз.

3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на счет 1 - 4, затем посмотреть вдаль прямо на счет 1 - 6. Аналогичным образом проводятся упражнения, но с фиксацией взгляда влево, вверх и вниз. Повторить 3-4 раза.

4. Перенести взгляд быстро по диагонали: направо вверх - налево вниз, потом прямо вдаль на счет 1  - 6; затем налево вверх направо вниз и посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4-5 раз.

Вариант 2.

1. Закрыть глаза, не напрягая глазные мышцы, на счет 1 - 4, широко раскрыть глаза и посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз.

2. Посмотреть на кончик носа на счет 1 - 4, а потом перевести взгляд вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4-5 раз.

3. Не поворачивая головы (голова прямо), делать медленно круговые движения глазами вверх-вправо-вниз-влево и в обратную сторону: вверх-влево-вниз-вправо. Затем посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4-5 раз.

4. При неподвижной голове перевести взор с фиксацией его на счет 1 - 4 вверх, на счет 1 - 6 прямо; после чего аналогичным образом  вниз-прямо, вправо-прямо, влево-прямо. Проделать движение по диагонали  в одну и другую стороны с переводом глаз прямо на счет 1 - 6. Повторить 3-4 раза.

Вариант 3.

1. Голову держать прямо. Поморгать, не напрягая глазные мышцы, на счет 10 - 15.

2. Не поворачивая головы (голова прямо) с закрытыми глазами, посмотреть направо на счет 1 - 4, затем налево на счет  1 - 4 и прямо на счет 1 - 6. Поднять глаза вверх на счет 1 - 4, опустить вниз на счет 1 - 4 и перевести взгляд прямо на счет 1 - 6. Повторить 4-5 раз.

3. Посмотреть на указательный палец, удаленный от глаз на расстояние 25 - 30 см, на счет 1 - 4, потом перевести взор вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4-5 раз.

4. В среднем темпе проделать 3-4 круговых движения в правую сторону, столько же в левую сторону и, расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторить 1 - 2 раза.

Приложение 7 (рекомендуемое)

Комплексы упражнений физкультурных минуток

Физкультминутка (ФМ) способствует снятию локального утомления. По содержанию ФМ различны и предназначаются для конкретного воздействия на ту или иную группу мышц или систему организма в зависимости от самочувствия и ощущения усталости.

Физкультминутка  общего воздействия может применяться, когда физкультпаузу по каким-либо причинам выполнить нет возможности.

1. ФМ общего воздействия

1. И.п - о.с. 1 - 2 - встать на носки, руки вверх-наружу, потянуться вверх за руками. 3 - 4 - дугами в стороны руки  вниз  и расслабленно  скрестить перед грудью, голову наклонить вперед. Повторить 6-8 раз. Темп быстрый.

2. И.п. - стойка ноги врозь, руки вперед., 1 - поворот туловища направо, мах левой рукой вправо, правой назад за спину. 2 и.п. 3 - 4 - то же в другую сторону. Упражнения выполняются размашисто, динамично. Повторить 6 - 8 раз. Темп быстрый.

3. И.п. 1 - согнуть правую ногу вперед и, обхватив голень руками, притянуть ногу к животу. 2 - приставить ногу, руки  вверх-наружу. 3 - 4 - то же другой ногой. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний.

2. ФМ общего воздействия

1. И.п. - о.с. 1 - 2 - дугами внутрь два круга руками в лицевой плоскости. 3 - 4 - то же, но круги наружу. Повторить 4-6 раз. Темп средний.

2. И.п. - стойка ноги врозь, правую руку вперед, левую на пояс. 1 - 3 - круг правой рукой вниз  в боковой плоскости с поворотом туловища направо. 4 - заканчивая круг, правую руку на пояс, левую вперед. То же в другую сторону. Повторить 4-6 раз. Темп средний.

3. И.п. - о.с. 1 - с шагом вправо руки в стороны. 2 - два пружинящих наклона вправо. Руки на пояс. 4 - и.п. 1 - 4 - то же влево. Повторить 4 - 6 раз в каждую сторону. Темп средний.

3. ФМ общего воздействия

1. И.п. - стойка ноги врозь, 1 - руки назад. 2 - 3 - руки в стороны и вверх, встать на носки. 4 - расслабляя плечевой пояс, руки вниз с небольшим наклоном вперед. Повторить 4-6 раз. Темп медленный.

2. И.п. - стойка ноги врозь, руки согнутые вперед, кисти в кулаках. 1-е поворотом туловища налево "удар" правой рукой вперед. 2 - и.п. 3 - 4 - то же  в другую сторону. Повторить 6-8 раз. Дыхание не задерживать.

4. ФМ общего воздействия

1. И.п - руки в стороны. 1 - 4 - восьмеркообразные движения руками. 5 - 8 - то же, но в другую сторону. Руки не напрягать. Повторить 4-6 раз.  Темп медленный. Дыхание произвольное.

2. И.п. - стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 - 3 - три пружинящих движения тазом вправо, сохраняя и.п. плечевого пояса. 4 и.п. Повторить 4 - 6 раз в каждую сторону. Темп средний. Дыхание не задерживать.

3. И.п. - о.с. 1 - руки в стороны, туловище и голову повернуть налево. 2 - руки вверх. 3 - руки за голову. 4 - и.п. Повторить 4-6 раз в каждую сторону. Темп медленный.

Физкультминутка для улучшения мозгового кровообращения

Наклоны и повороты головы оказывают механическое воздействие на стенки шейных кровеносных сосудов, повышают их эластичность; раздражение вестибулярного аппарата вызывают расширение кровеносных сосудов головного мозга. Дыхательные упражнения, особенно дыхание через нос, изменяют их кровенаполнение. Все это усиливает мозговое кровообращение, повышает его интенсивность и облегчает умственную деятельность.

1. ФМ для улучшения мозгового кровообращения

1. И.п. - о.с. 1 - руки за голову; локти развести пошире, голову наклонить назад. 2 - локти вперед. 3 - 4 - руки расслаблен но вниз, голову наклонить вперед. Повторить 4-6 раз. Темп медленный.

2. И.п. - стойка ноги врозь, кисти в кулаках. 1 - мах левой рукой назад, правой вверх - назад. 2 - встречными махами переменить положение рук. Махи заканчивать рывками руками назад. Повторить 6-8 раз. Темп средний.

3. И.п. - сидя на стуле. 1 - 2 отвести голову назад и плавно наклонить назад. 3  - 4 - голову наклонить вперед, плечи не поднимать. Повторить 4-6 раз. Темп медленный.

2. ФМ для улучшения мозгового кровообращения

1. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - 2 - круг правой  рукой назад с поворотом туловища и головы направо. 3 - 4 - то же левой рукой. Повторить 4-6 раз. Темп медленный.

2.  И.п. - стоя или сидя, руки в стороны, ладони  вперед, пальцы разведены. 1 - обхватив себя  за плечи руками  возможно крепче и дальше. 2 - и.п. То же налево. Повторить 4-6 раз. Темп быстрый.

3. И.п.- сидя на стуле, руки на пояс. 1 - повернуть голову направо. 2 - и.п. То же налево. Повторить 6-8 раз. Темп медленный.

3. ФМ для улучшения мозгового кровообращения

1. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - махом левую руку занести через правое плечо, голову повернуть налево. 2 - и.п. 3 - 4  - то же правой рукой. Повторить 4-6 раз. Темп медленный.

2. И.п.  - о.с. Хлопок в ладоши за  спиной, руки поднять назад возможно выше. 2 - движение рук через стороны хлопок в ладоши вперед на уровне головы. Повторить 4-6 раз. Темп быстрый.

3. И.п. - сидя на стуле. 1 - голову наклонить вправо. 2 и.п. 3 - голову наклонить влево. 4 - и.п. Повторить 4-6 раз. Темп средний.

4. ФМ для улучшения мозгового кровообращения

1. И.п. - стоя или сидя. 1 - руки к плечам,  кисти в кулаки, голову наклонить назад. 2 - повернуть руки локтями кверху, голову наклонить вперед. Повторить 4-6 раз. Темп средний.

2. И.п. - стоя или сидя, руки в стороны. 1 - 3 - три рывка согнутыми руками внутрь: правой перед телом, левой за телом. 4 и.п. 5 - 8 - то же в другую сторону. Повторить 4-6 раз. Темп быстрый.

3. И.п. - сидя. 1 - голову наклонить вправо. 2 - и.п. 3 голову наклонить влево. 4 - и.п. 5 - голову повернуть направо. 6 - и.п. 7  - голову повернуть налево. 8 - и.п. Повторить 4-6 раз. Темп медленный.

Физкультминутка для снятия утомления с плечевого пояса и рук

Динамические упражнения с чередованием напряжения и расслабления отдельных мышечных групп плечевого пояса и рук, улучшают кровоснабжение, снижают напряжение.

1. ФМ для снятия утомления с плечевого пояса и рук

1. И.п. - о.с. 1 - поднять плечи. 2 - опустить плечи. Повторить 6-8 раз, затем пауза 2 - 3 с, расслабить мышцы плечевого пояса. Темп медленный.

2. И.п. - руки согнуты перед грудью. 1 - 2 - два пружинящих рывка назад согнутыми руками. 3 - 4 - то же прямыми руками. Повторить 4-6 раз. Темп средний.

3. И.п. - стойка ноги врозь. 1 - 4 - четыре последовательных круга руками назад. 5-8 - то же вперед. Руки не напрягать, туловище не поворачивать. Повторить 4-6  раз. Закончить расслаблением. Темп средний.

2. ФМ для снятия утомления с плечевого пояса и рук

1. И.п. - о.с. - кисти в кулаках. Встречные махи руками вперед и назад. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний.

2. И.п. - о.с. 1 - 4 - дугами в стороны руки вверх, одновременно делая ими небольшие воронкообразные движения. 5 - 8 - дугами в стороны руки расслабленно вниз и потрясти кистями. Повторить 4-6 раз. Темп средний.

3. И.п.- тыльной стороной  кисти на пояс. 1 -  2 - свести вперед, голову наклонить вперед. 3 - 4 - локти назад, прогнуться.  Повторить  6-8 раз, затем руки вниз и потрясти расслабленно. Темп медленный.

3. ФМ для снятия утомления с плечевого пояса и рук

1.  И.п.  - стойка ноги врозь, руки в стороны, ладони кверху. 1. - дугой кверху расслабленно правую руку влево с хлопками в ладони, одновременно туловище повернуть налево. 2 - и.п. 3 - 4 - то же в другую сторону. Руки не напрягать. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний.

2. И.п. - о.с. 1 - руки вперед, ладони книзу. 2 - 4 зигзагообразными движениями руки в стороны. 5 - 6 - руки вперед. 7 - 8 - руки расслабленно вниз. Повторить 4-6 раз. Темп средний.

3. И.п. - о.с. 1 - руки свободно махом в стороны, слегка прогнуться. 2 - расслабляя мышцы плечевого пояса, "уронить" руки и приподнять их скрестно перед грудью. Повторить 6-8  раз. Темп средний.

4. ФМ для снятия утомления с плечевого пояса и рук

1. И.п. - о.с. 1 - дугами внутрь, руки вверх - в стороны, прогнуться, голову назад. 2 - руки за голову,  голову наклонить вперед. 3 - "уронить" руки. 4 - и.п. Повторить 4-6 раз. Темп средний.

2. И.п. - руки к плечам, кисти в кулаках. 1 - 2 - напряженно повернуть руки предплечьями и выпрямить их в стороны, кисти тыльной стороной вперед. 3 - руки расслабленно вниз. 4 - и.п. Повторить  6-8 раз, затем расслабленно вниз и встряхнуть кистями. Темп средний.

3.  И.п. - о.с. 1 - правую  руку вперед, левую вверх. 2 - переменить положение рук. Повторить 3-4 раз, затем  расслабленно опустить вниз и потрясти кистями, голову наклонить вперед. Темп средний.

Физкультминутка для снятия утомления с туловища и ног:

Физические упражнения для мышц ног, живота и спины усиливают венозное кровообращение в этих частях тела и способствуют предотвращению застойных явлений крово- и лимфообращения, отечности в нижних конечностях.

1. ФМ для снятия утомления с туловища и ног

1. И.п. - о.с. 1 - шаг влево, руки к плечам, прогнуться. 2 - и.п. 3 - 4 - то же в другую сторону. Повторить 6-8 раз. Темп медленный.

2. И.п. - стойка ноги врозь. 1 - упор присев. 2 - и.п. 3 наклон вперед, руки впереди. 4 - и.п. Повторить 6-8 раз. Темп средний.

3. И.п. - стойка ноги  врозь, руки за голову.  1-3 - круговые движения тазом в одну сторону. 4 - 6 - то же в другую сторону. 7 - 8 - руки вниз и расслабленно потрясти кистями. Повторить 4-6 раз. Темп средний.

2. ФМ для снятия утомления с туловища и ног

1. И.п. - о.с. 1 - выпад влево, руки дугами внутрь, вверх в стороны. 2 - толчком левой приставить ногу, дугами внутрь руки вниз. 3 - 4 - то же в другую сторону. Повторить 6-8 раз. Темп средний.

2. И.п. - о.с. 1 -  2 - присед на носках, колени врозь, руки вперед  - в стороны. 3 - встать на правую, мах левой назад, руки вверх, 4 - приставить левую, руки свободно вниз и встряхнуть руками.  5 - 8 - то же с махом правой ногой назад. Повторить 4-6 раз. Темп средний.

3. И.п. - стойка ноги врозь. 1 - 2 - наклон вперед, правая рука скользит вдоль ноги вниз, левая, сгибаясь, вдоль тела вверх. 3 - 4 - и.п. 5 - 8 - то же в другую сторону. Повторить 6-8 раз. Темп средний.

3. ФМ для снятия утомления с туловища и ног

1. И.п. - руки скрестно перед грудью. 1 - взмах правой ногой в сторону, руки дугами книзу, в стороны. 2 - и.п.  3 -  4 - то же в другую сторону. Повторить 6-8 раз. Темп средний.

2.  И.п.  - стойка ноги врозь пошире, руки вверх - в стороны. 1 - полуприсед на правой,  левую ногу повернуть коленом внутрь, руки на пояс. 2 - и.п. 3 - 4 - то же в другую сторону. Повторить 6-8 раз. Темп средний.

3. И.п. - выпад левой вперед. 1 - мах руками направо с поворотом туловища направо. 2 - мах руками налево с поворотом туловища налево. Упражнения выполнять размашисто расслабленными руками. То же с выпадом правой. Повторить 6-8 раз. Темп средний.

4. ФМ для снятия утомления с туловища и ног

1. И.п. - стойка ноги врозь, руки вправо. 1 - полуприседая и наклоняясь, руки махом вниз. Разгибая правую ногу, выпрямляя туловище и передавая тяжесть тела  на левую ногу, мах руками влево.

2 - то же в другую сторону. Упражнения выполнять слитно. Повторить 4-6 раз.

Темп средний.

2. И.п. - руки в стороны. 1 - 2 - присед, колени вместе, руки за спину. 3 - выпрямляя

ноги, наклон вперед, руками коснуться пола. 4 - и.п. Повторить 6-8 раз. Темп средний.

3. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть газ направо. 2 - резко

повернуть таз  налево.  Во время  поворотов плечевой пояс оставить неподвижным.

Повторить 6-8 раз. Темп средний.

Приложение 8 (рекомендуемое)

Комплексы упражнений физкультурных пауз

Физкультурная пауза (ФП) - повышает двигательную активность, стимулирует деятельность нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем, снимает общее утомление, повышает умственную работоспособность.

Физкультурная пауза 1

Ходьба на месте 20 - 30 секунд. Темп средний. 1. Исходное положение (и.п.) - основная стойка (о.с.) 1 - руки вперед, ладони книзу. 2 - руки в стороны, ладони кверху, 3 - встать на носки, руки вверх, прогнуться. 4 - и.п. Повторить 4-6 раз. Темп медленный.

2. И.п. - ноги врозь, немного шире плеч. 1 - 3 наклон назад, руки за спину. 3 - 4 - и.п. Повторить 6-8 раз. Темп средний.

3. И.п. - ноги на ширине плеч. 1 - руки за голову, поворот туловища  направо. 2 - туловище в и.п., руки в стороны, наклон вперед, голову назад. 3 - выпрямиться, руки за голову, поворот туловища налево. 4 - и.п. 5 - 8 - то же в другую сторону. Повторить 6 раз. Темп средний.

4. И.п. - руки к плечам. 1 - выпад вправо, руки в стороны. 2 - и.п. 3 - присесть, руки вверх. 4 - и.п. 5 - 8 - то же в другую сторону. Повторить 6 раз. Темп средний.

Физкультурная пауза 2

Ходьба  на месте 20 - 30 с. Темп средний. 1. И.п. - о.с. Руки за голову. 1 - 2 - встать на носки, прогнуться, отвести  локти назад. 3 - 4 - опуститься на ступни, слегка наклониться вперед, локти вперед. Повторить 6-8 раз. Темп медленный.

2. И.п. - о.с. 1 - шаг вправо, руки в стороны. 2 - повернуть кисти ладонями вверх. 3 - приставить левую ногу, руки  вверх. 4 руки дугами в стороны и вниз, свободным махом скрестить перед грудью. 5 - 8 - то же влево. Повторить 6-8 раз. Темп средний.

3. И.п. - стойка ноги врозь, руки в стороны. 1 - наклон вперед к правой ноге, хлопок в ладони. 2 - и.п. 3 - 4 то же в другую сторону. Повторить 6-8 раз. Темп средний.

4. И.п. - стойка ноги врозь, левая впереди, руки в стороны или на поясе. 1 - 3 - три пружинистых полуприседа  на левой ноге. 4 - переменить положение ног. 5 - 7 - то же, но правая нога впереди левой. Повторить 4-6 раз. Перейти на ходьбу 20 - 25 с. Темп средний.

5. И.п. - стойка ноги врозь пошире. 1 - с поворотом туловища влево, наклон назад, руки назад.  2  -  3  - сохраняя положение туловища в повороте, пружинистый наклон вперед, руки вперед. 4 - и.п. 5 - 8 - то же, но поворот туловища вправо. Повторить по 4 - 6 раз в каждую сторону. Темп медленный.

6. И.п. - придерживаясь за опору, согнуть правую ногу, захватив рукой за голень. 1 - вставая на левый носок, мах правой ногой назад, правую руку в сторону - назад. 2 - и.п. 3 - 4 - то же, но согнуть левую ногу. Повторить 6-8 раз. Темп средний.

7. И.п. - о.с. 1  - руки  назад в стороны, ладони наружу, голову наклонить назад. 2 - руки вниз, голову наклонить вперед. Повторить 6-8 раз. Темп медленный.

Физкультурная пауза 3

1. Ходьба на месте 20 - 30 с. Темп средний. 1. И.п. - о.с. Правой рукой дугой внутрь. 2 - то же левой и  руки вверх, встать на носки. 3  - 4 - руки дугами в стороны. И.п. Повторить 4-6 раз. Темп медленный.

2. И.п. - о.с. 1 - с шагом вправо руки в стороны, ладони кверху. 2-е поворотом туловища направо дугой кверху левую руку вправо с хлопком в ладони. 3 - выпрямиться. 4 - и.п. 5 - 8 - то же в другую сторону. Повторить 6-8 раз. Темп средний.

3. И.п. - стойка ноги врозь. 1 - 3 - руки в стороны, наклон вперед и три размашистых поворота туловища в стороны. 4 - и.п. Повторить 6-8 раз. Темп средний.

4. И.п. - о.с. 1  - 2 - присед,  колени врозь, руки вперед. 3 - 4 - встать, правую руку вверх, левую за голову. 5  - 8  - то же, но правую за голову. Повторить 6-10 раз. Темп медленный.

5. И.п.- о.с. 1 - выпад влево, руки в стороны. 2 -  3 - руки вверх, два пружинистых наклона вправо. 4 -  и.п. 5 - 8 - то же в другую сторону. Повторить 4-6 раз. Темп средний.

6. И.п. - правую руку  на пояс, левой поддерживаться за опору. 1 - мах правой ногой вперед. 2 - мах  правой ногой назад, захлестывая голень. То же проделать левой ногой. Повторить по 6 - 8 махов каждой ногой. Темп средний.

7.  И.п.  - о.с.  1 - 2 -  правую ногу назад на носок, руки слегка  назад с поворотом ладоней наружу, голову наклонить назад. 3-4 ногу приставить, руки расслабленно опустить, голову наклонить вперед. 5 - 8 то же, отставляя другую ногу назад. Повторить 6 - 8 раз. Темп медленный.

Приложение

Профилактическая гимнастика для дошкольников

Для снятия статического и нервно-эмоционального напряжения можно использовать обычные физические упражнения,  преимущественно для верхней части туловища (рывки руками, повороты, "рубка дров" и т.д.), игры на свежем воздухе. Для снятия напряжения зрения рекомендуется зрительная гимнастика. Даже при небольшой ее продолжительности (1 минута), но регулярном проведении, она является эффективным мероприятием  профилактики  утомления. Эффективность зрительной гимнастики объясняется  тем, что при выполнении специальных упражнений (описаны ниже) обеспечивается периодическое переключение зрения с  ближнего на дальнее, снимается напряжение с цилиарной мышцы глаза, активизируются восстановительные процессы аккомодационного аппарата глаза, в результате чего функция зрения нормализуется. Кроме того, есть специальное упражнение (с меткой на стекле), предназначенное для тренировки и развития аккомодационной функции глаза.

Время и место проведения гимнастики

Зрительная гимнастика проводится в середине занятия с ПЭВМ (после 5 минут работы для пятилетних и после 7-8 минут для шестилетних детей) и в конце или после     всего развивающего занятия с использованием ПЭВМ (после заключительной части). Первые три  из представленных ниже упражнений проводятся в середине занятия в компьютерном зале, а остальные упражнения - после занятий в игровой комнате.

Длительность зрительной гимнастики как во время, так и после занятия составляет 1 минуту. Преподаватель выбирает одно упражнение из трех для проведения во время  занятий с ПЭВМ,  и  1-2  упражнения для проведения  гимнастики  после заключительной части занятия. Через 2-4 занятия упражнения рекомендуется менять.

Зрительная гимнастика во время работы  на компьютере

Упражнение 1 со зрительными метками

В компьютерном зале заранее подвешиваются высоко на стенах, углах, в центре стены яркие зрительные метки. Ими могут быть игрушки или красочные картинки (4-6 меток). Игрушки (картинки) целесообразно подбирать так, чтобы они составляли единый зрительно-игровой сюжет, например, из известных сказок. Сюжеты преподаватель может придумывать сам и  менять их время от  времени. Примерами  игровых сюжетов могут быть следующие. В центре стены помещается машина (или голубь, или самолетик, или бабочка). В углах под потолком стены - цветные гаражи. Детям  предлагается проследить взором проезд машины в гаражи или на ремонтную площадку. Голубь может лететь не веточку или в домик.

Методика проведения упражнения:

1. Поднять детей с рабочих мест: упражнение проводится у рабочего места.

2. Объяснить детям, что они должны делать: по команде преподавателя, не поворачивая головы, одним взглядом глаз прослеживать движение машины в синий гараж, затем в зеленый и т.д. Очень важно сделать акцент на то, чтобы глазки смотрели, не поворачивая головы.

3. Преподаватель предлагает переводить взор с одной метки на другую под счет 1- 4.

4. Целесообразно показывать детям, на каком предмете необходимо каждый раз останавливать взгляд. Можно направлять взор ребенка последовательно на каждую метку, а можно - в случайном порядке.

5. Скорость перевода взора не должна быть очень большой. Переводить взор надо так медленно, чтобы  за все упражнение было не больше 12 фиксаций глаз.

6. Преподаватель должен вести контроль за тем, чтобы дети во время выполнения упражнения не поворачивали головы.

Упражнение 2 со зрительными метками и поворотами головы

Выполняется так же, как предыдущее упражнение, но дети должны выполнять его с поворотами головы.

Игровым объектом может служить елочка, которую нужно нарядить. Необходимые для этой цели игрушки и зверушки дети  должны отыскивать по всему компьютерному залу.

Методика выполнения  упражнения

1. Преподаватель просит детей подняться с рабочих мест и стоять около стула, лицом к преподавателю.

2. Объясняется задача: вот елочка (на столе, или большое изображение елочки на картинке в центре стены или чуть ниже), ее нужно нарядить.

3. Преподаватель просит соблюдать следующие условия: "Стойте прямо, не сдвигая с места ног, поворачивая одну лишь голову, отыщите в компьютерном зале игрушки, которыми можно было бы нарядить елочку и назовите их".

4. Темп выполнения упражнения - произвольный.

5. Продолжительность- 1 минута.

Зрительная гимнастика после компьютерного занятия

Выполняется сидя или стоя, при ритмичном дыхании, с максимальной амплитудой движения глаз. Рекомендуются следующие варианты упражнений.

Упражнение 1

Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, затем раскрыть глаза, расслабив мышцы глаз, посмотреть вдаль через окно на счет 1-6. Повторить 4-5 раз.

Упражнение 2

Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на счет 1-4, затем посмотреть вдаль прямо на счет  1-6. Аналогичным  образом  проводятся упражнения, но с фиксацией взгляда влево, вверх и вниз. Повторить 2 раза.

Упражнение 3

Голову держать прямо. Поморгать, не напрягая глазные мышцы, на счет 10-15.

Упражнение 4

Перенести взгляд быстро по диагонали: направо вверх - налево вниз, потом прямо вдаль на счет 1-6; затем налево вверх - направо вниз и посмотреть вдаль на счет 1-6.

Упражнение 5

Закрыть глаза, не напрягая глазные мышцы на счет 1-4, широко раскрыть глаза и посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 2-3 раза.

Упражнение 6

Не  поворачивая  головы (голова  прямо), делать медленно круговые движения глазами вверх-вправо-вниз-влево и в обратную сторону: вверх-влево-вниз-вправо. Затем посмотреть вдаль на счет 1-6.

Упражнение 7

При неподвижной голове перевести взор с фиксацией его на счет 1-4 вверх, на счет 1-6 прямо; после чего аналогичным образом вниз-прямо, вправо-прямо, влево-прямо. Проделать движение на диагонали в одну и другую стороны с переводом глаз прямо на счет 1-6.

Упражнение 8

В игровой комнате на оконном стекле на уровне глаз ребенка крепятся красные круглые метки диаметром 3-5 мм. За окном намечается какой-либо отдаленный предмет для фиксации взгляда вдали. Ребенка ставят около метки на стекле на расстоянии 30-35 см и предлагают ему посмотреть в течение 10 секунд на красную метку, затем перевести взгляд на отдаленный предмет за окном и зафиксировать взор на нем в течение 10 секунд.  После этого поочередно переводить взгляд то на метку, то на выбранный предмет.

Продолжительность этой гимнастики 1-1,5 минуты.

Гимнастика для снятия общего утомления

Упражнение 1

Исходное положение - стойка ноги врозь. По счету 1 - руки к плечам; 2 - руки поднять вверх, прогнуться; 3 - руки через стороны опустить вниз; 4 - прийти в исходное положение. На счете 1-2 - вдох, на счете 3-4 - выдох. Повторить 3 раза.

Упражнение 2

Исходное положение - ноги врозь, руки перед грудью согнуты в локтях. По счету 1-2 - два рывка согнутыми руками назад; по счету 3-4 - два рывка назад прямыми руками; 5-6 - руки опустить. На счет 1-2 - выдох, 3-4 - вдох, 5-6 - выдох. Повторить 3-4 раза.

Упражнение 3

Исходное положение - ноги врозь, руки вверх. По счету 1 - не сдвигая с места ног, повернуть туловище вправо, 2 - придти в исходное положение, по счету  3 - повернуть туловище влево, по счету 4 - вернуться в исходное положение. На счет 1 - вдох, на счет 2 - выдох, на счет 3 - вдох, на счет 4 - выдох. Повторить 3-4 раза.

Упражнение 4

Исходное положение - руки вниз, ноги широко расставить. По счету 1-2 - руки соединить в замок и поднять вверх за голову. По счету 3 - резко опустить руки вниз, по счету 4 - придти в исходное положение. На счет 1 -2 - вдох, на счет 3-4 - выдох. Повторить 3 раза.

Это упражнение еще называют «рубка дров».

Все эти 4 упражнения выполняются в среднем темпе. Физкультминутку рекомендуется проводить после занятий на компьютере в игровой комнате и в комнате релаксации. Преподаватель по желанию может добавить или заменить некоторые упражнения другими. При этом важно учесть то, что физические упражнения должны быть направлены на снятие напряжения с верхнего плечевого пояса и  улучшение кровообращения головы и всего тела ребенка. Недопустимо проведение физкультминуток в помещении компьютерного зала так же как недопустимо позволять детям бегать и переходить на подвижные игры возле компьютеров.

Продолжительность этой гимнастики - не менее 1 минуты, желательно 2-3 минуты; можно совмещать с офтальмотренажем.

При выполнении всех физических упражнений и офтальмотренажа необходимо выполнять еще одно условие: соблюдать режим проветривания. Если время летнее, то упражнения можно выполнять при открытых окнах, или на свежем воздухе. Если зимнее время, то помещение проветривается и до, и после гимнастики.

Приложение 9 (справочное)

Нормативные ссылки

| № | Наименование документа |  | Номер документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Естественное и искусственное освещение" |  | СНиП 23-05-95 |
| 2 | Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений |  | СанПиН 2.2.4.548-96 |
| 3 |  | Санитарно-гигиенические нормы допустимых уровней ионизации воздуха производственных и общественных помещений | СН 2152-80 |
| 4 |  | Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (с изменениями и дополнениями) | 4617-8826.05.88 |
| 5 |  | Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест (с изменениями и дополнениями) | 3086-84 27.08.84 |
| 6 |  | Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 |
| 7 |  | Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы | СН 2.2.4/2.1.8.566-96 |
| 8 |  | Приказ Минздрава РФ от "О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии". | 14 марта 1996 г. № 90 |
| 9 |  | Гигиенические рекомендации по рациональному трудоустройству беременных женщин | От 21.12.93 |
| 10 |  | Перечень медицинских противопоказаний к работе и производственному обучению подростков профессиям, общим для всех отраслей народного хозяйства, машиностроения, судостроения, приборостроения и других, связанных с ними производств | 1988 г., Сб. 1, п. 11.4 |
| 11 |  | Приказ Минздрава России и Минобразования России "Совершенствование медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях" | 30.06.92, п. 11.4, № 186/272 |
| 12 |  | Временные перечни вредных, опасных веществ и производственных факторов, а также работ, при выполнении которых обязательны предварительные и периодические медицинские осмотры, утвержденные совместным приказом Минздравмедпрома России и Госкомсанэпиднадзора России | 05.10.95, п. 11.1, № 280/88 |
| 13 |  | Производственная гимнастика для работников умственного труда. М.: Физкультура и спорт, 1983 г. |  |

Приложение 10 (справочное)

Средства защиты от излучений оптического диапазона и электромагнитных полей ВТ

| № п. п. | Средство профилактики неблагоприятного влияния ПЭВМ | Оказываемое профилактическое действие |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приэкранные защитные фильтры для видеомониторов | Снижают уровень напряженности электрического и электростатического поля, повышают контрастность изображения, уменьшают блики. |
| 2 | Нейтрализаторы электрических полей промышленной частоты | Снижают уровень электрического поля промышленной частоты (50 Гц) |
| 3 | Очки защитные со спектральными фильтрами ЛС и НСФ, разрешенные Минздравом России для работы с ВТ | Профилактика компьютерного зрительного синдрома, улучшение визуальных показателей видеомониторов, повышение работоспособности, снижение зрительного утомления |

Приложение 11 (справочное)

Средства измерения электромагнитных полей при санитарно-эпидемиологической экспертизе ВТ

| Тип измерительного прибора | Измеряемый диапазон частот | Пределы измерений | Относительная погрешность измерений, % | Производитель прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В&Е-метр | 5-400 кГц | 0,8-1 00 В/м 8-100нТл | ±20 | АО НТМ «Защита» |
| СТ-01 | 0 Гц | 0,1-15 кВ | ±15 | АО НТМ «Защита» |
| ИЭСП-01 | 0 Гц | 20-2000 В/м | ±10 | ГУП «Циклон-тест» |
| ИЭП-05 (с дипольной антенной) | 5 Гц - 400 кГц | 0,7-200 В/м | ±20 | ГУП «Циклон-тест» |
| ИМП-05/1 | 5-2000 Гц | 70-2000 нТл | ±20 | ГУП «Циклон-тест» |
| ИМП-05/2 | 2-400 кГц | 7-200 нТл | ±20 | ГУП «Циклон-тест» |